| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Наименование на продукта Форма на продукта Тип продукт Продуктова група |  |  |  |  | Антифриз-концентрат G12 Смес Антифриз Смес |  |  |
| 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицирани употреби Основна категория на употреба Употреба на веществото/сместа Употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  | Предназначено за масова употреба Професионална употреба, Потребителска употреба Нискозамръзваща охлаждаща течност за автомобили Да се спазват инструкциите за употреба Съгласно продуктовата спецификация |  |  |
| 1.3.Наименование и адрес на лицето,кото пуска на пазара химично вещество/препарат |  |  |  |  | „ГИП”ЕООД Гр.Русе Ул.”Бистрица”№4 Teл: +359 82 823 974 eurooil@abv.bg www.veko-products.com |  |  |
| 1.4.Телефон при спешни случаи Страна |  |  |  |  | Единен номер за спешни повиквания: 112 България Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) http://www.pirogov.bg |  |  |
| 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукта се класифицира като опасен сьгласно правилата за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  | Остра токсичност категория на опасност 4 (орална), H302 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 Н373 |  |  |  |  |
| За пълния текст на фразите за опастност виж раздел 2.2 и раздел 16 Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда: Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата, при вдишване. Причинява увреждане на органите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Елементи на етикета – Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕС) 453/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограми за опасност |  |  |  | GHS 07 GHS 08 |  |  |  |
| Сигнална дума |  |  |  | Опасно |  |  |  |
| Предупреждения за опастност |  |  |  | Н302 - Вреден при поглъщане Н373- Може да причини увреждане на органите (бъбреци, черен дроб, централна нервна система) при продължителна или повтаряща се експозиция |  |  |  |
| Препоръки за безопастност |  |  |  | P 102 Да се съхранява извън обсега на деца. |  |  |  |
| При предотвратяване |  |  |  | P103 - Преди употреба прочетете етикета P 234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка |  |  |  |
| При реагиране |  |  |  | P303+ P350 При контакт с кожата: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода. Р301+Р315+Р101 При поглъщане: незабавно потърсете медицинска помощ и носете опаковката или етикета на продукта |  |  |  |
| При изхвърляне |  |  |  | P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби |  |  |  |
| EUH фрази |  |  |  | EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване |  |  |  |
| Механизъм за затваряне обезопасен за деца |  |  |  | Не е приложимо |  |  |  |
| Тактилно предупреждение |  |  |  | Приложимо |  |  |  |
| 2.3. Други опасности |  |  |  | PBT неприложимо - не се изисква регистрация vPvB: неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |
| 3. ХИМИЧЕН СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вещество: Неприложимо 3.2. Смес |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование на компонентите Дейонизирана вода Етиленгликол( 1,2- ethandiol ) Additives |  | %Wt 1÷7 >92.00 3-7 |  |  |  | CAS/ EINECS № (REACH №) 7732-18-5 /231-791-2 107-21-1/203-473-3 01-2119456816-28 confidence | Класификация Не се касифицира Acute Tox. 4, Н 302 STOT RE 2, H373 None |
| Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 2 и раздел 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  |  | Да се даде много вода за пиене. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Токсичен при поглъщане. Симптомите при поглъщане включват сънливост, отпадналост, главоболие, замаяност, гадене, повръщане. Затруднено дишане. Замъглено зрение. Спиране на дишането. Антидот : Интравенозен етанол в разтвор на натриев бикарбонат. За допълнителна помощ, свържете се с местната болница илиМинистерството на здравеопазването |  |  |  |  |
| Контакт с очите |  |  | Изплаквайте с обилно количество вода, като държите клепачите отворени. Оставете очите в покой за 30 минути. Ако възникнат зачервяване, замъглено виждане или възпаление, потърсете незабавно медицинска помощ. |  |  |  |  |
| Контакт с кожата |  |  | Измийте веднага с вода и сапун. В случай на зачервяване, подуване, болка или мехури, потърсете незабавно лекарска помощ. |  |  |  |  |
| При вдишване |  |  | Изнесете пострадалия на чист въздух, ако дишането стане затруднено. Потърсете медицинска помощ. |  |  |  |  |
| 4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |  |
| Симптоми/ефекти пътища |  |  | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните |  |  |  |  |
| Симптоми/ефекти след вдишване |  |  | Може да предизвика сънливост или световъртеж. Може да предизвика главоболие,гадене и дразнене на дихателната система |  |  |  |  |
| Симптоми/ефекти след контакт с кожата |  |  | Предизвиква слабо дразнене на кожата. Повтарящата се експозиция може да предизвикаизсушаване или напукване на кожата |  |  |  |  |
| Симптоми/ефекти след контакт с очите |  |  | Може да предизвика слабо дразнене. зачервяване, сърбежи,сълзене. |  |  |  |  |
| Симптоми/ефекти след поглъщане: |  |  | Токсичен при поглъщане. Може да предизвика сънливост и загуба на координация. Можеда предизвика дразнене на храносмилателната система, гадене, повръщане и разстройства. Жажда. Конвулсии. Навременното лечение е наложително за свеждане на уврежданията до минимум |  |  |  |  |
| 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение : Да се лекува симптоматично |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Пожарогасителни средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи средства за гасене на пожар |  |  | Използвайте водна мъгла, сух химикал, пяна или въглероден двуокис. Вода може да се ползва за охлаждане и предпазване на изложените на огъня материали. Ако разлетият или изтекъл продукт не се е запалил, използвайте водна мъгла, за да разпръснете изпаренията и да осигурите защита за персонала, борещ се с ограничаването на разлива. |  |  |  |  |
| Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност |  |  | Водна струя |  |  |  |  |
| 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфични опасности при експлозия и отделящи се газове |  |  | В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Възможно е отделянето на токсични изпарения. |  |  |  |  |
| 5.3.Съвети за пожарникарите |  |  |  |  |  |  |  |
| Опастност от пожар |  |  | Евакуирайте зоната. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. |  |  |  |  |
| Специални предпазни средства за пожарникарите |  |  | Естеството на необходимите специални предпазни средства ще зависи от размера на пожара и наличната естествена вентилация. При пожари в тесни и с лоша вентилация места се препоръчва носенето на пожароустойчиво облекло и противогази. При всички по-големи пожари с този продукт се препоръчва пълно пожарозащитно облекло |  |  |  |  |
| Процедура за гасене |  |  | В случай на пожар, винаги викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне.. |  |  |  |  |
| 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи |  |  |  |  |  |  |  |
| За персонал, който не отговаря за спешни случаи |  |  | Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Не вдишвайте изпарения, дим. Да се избягва контакт с кожата и очите или дрехите. |  |  |  |  |
| За лицата, отговорни за спешни случаи Лични предпазни мерки |  |  | Да се проветри мястото. Да се спре изтичането. Да се покрие разнесения продукт снегорим материал, например: пясък /пръст. Предотвратете навлизане в канализацията, приземни етажи и изкопи, или всяко място, където натрупването му може да бъде опасно. Да се отстрани ненужния персонал |  |  |  |  |
| 6.2. Мерки за опазване на околната среда |  |  | Предотвратете изтичането в канализацията. Съберете разлетия продукт за рециклиране или предаване. Може да се попие с инертни материали |  |  |  |  |
| 6.3. Средства за почистване : Пясък, дървени стърготини |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод за почистване при малки разливи Метод за почистване при големи разливи Друга информация |  |  | При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, кизелгур. Да не се използват запалими абсорбиращи средства - дървени стърготини. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали. Отпадъците да се третират по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). |  |  |  |  |
| 6.4. Позоваване на други раздели |  |  | За повече информация виж раздел 8 и раздел 13 |  |  |  |  |
| 7.РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Работа с препарата |  |  | Избягвайте продължителен контакт с кожата и вдишване на пари. |  |  |  |  |
| 7.2. Съхранение |  |  | Когато не ползвате контейнерите, дръжте ги затворени. Съхранявайте при температура на околната среда. |  |  |  |  |
| 7.3. Специфична употреба |  |  | Съгласно продуктовата спецификация. |  |  |  |  |
| 8.КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Гранични стойности на експозиция |  |  |  |  |  |  |  |
| етандиол, етилен гликол (107-21-1) ЕС България | IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ IOELV TWA (ppm) 20 ppm IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ IOELV STEL (ppm) 40 ppm OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) - 52 mg/m³ OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h)- 20 ppm OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min)-104 mg/m³ OEL STEL (Гранична стойност на професионалнаекспозиция - 15 min) - 40 ppm |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Контрол на експозиция |  |  |  |  |  |  |  |
| #Защита на дихателните пътища | При нормални условия не се налага респираторна защита. В случай на образуване на пари или мъгла, да се използват одобрени за целта респираторни предпазни средства. Тези респираторни предпазни средства трябва да се използват при почистване на големи разливи или разливи в тесни и ограничени пространства, например при почистване на резервоари, цистерни или други съдове. |  |  |  |  |  |  |
| # Защита на ръцете | Неопренови ръкавици; Време на износване на материала наръкавиците: > 30 минути. |  |  |  |  |  |  |
| # Защита на очите | Предпазни очила |  |  |  |  |  |  |
| # Защита на кожата и тялото | Персоналът, изложен на въздействие, трябва да спазва необходимата лична хигиена. Тук се включва почистване на откритите части на кожата няколко пъти на ден с вода и сапун, а замърсените дрехи да се перат или дават на химическо чистене.Препоръчват се дрехи с дълги ръкави. Не носете пръстени,часовници или др. подобни, под които може да попадне и да се задържи материал, и да предизвика кожни реакции. |  |  |  |  |  |  |
| # Контрол на експозиция на околната среда | Продуктът е напълно разтворим във вода и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна.При попадане в почвата продуктът може да попадне в подземните води (при наличието на такива). |  |  |  |  |  |  |
| 9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Обща информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатно състояние |  |  | Течност |  |  |  |  |
| Цвят |  |  | Оранжево-червен електрик |  |  |  |  |
| Мирис |  |  | Слаб |  |  |  |  |
| Граница на мириса |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| pH |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| pH -разтвор |  |  | 7.0 -8.5 при 50% разтвор с д. вода ASTM D 1287-11 |  |  |  |  |
| Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1) |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Точка на топене |  |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Точка на замръзване |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на кристализация |  |  | -40°С при 50% разтвор с д. вода ASTM D1177-17 |  |  |  |  |
| Точка на кипене |  |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Точка на запалване |  |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Tемпература на самозапалване |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Налягане на парите |  |  | < 1 mbar |  |  |  |  |
| Плътност при 20°С |  |  | 1.10 - 1.15 g/ml ASTM D1122-16 |  |  |  |  |
| Относителна плътност |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Разтворимост във вода |  |  | разтворим |  |  |  |  |
| Вискозитет, кинематичен |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Вискозитет, динамичен |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактивност |  |  | Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт. |  |  |  |  |
| Химична стабилност |  |  | Стабилен при нормални условия на съхранение и работа |  |  |  |  |
| Възможност за опасни реакции |  |  | Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба. |  |  |  |  |
| Условия,които трябва да се избягват |  |  | Запалителни източници като открит пламък, искри, горещи повърхности. |  |  |  |  |
| Материали,които трябва да се избягват |  |  | Силни окислителни агенти |  |  |  |  |
| Опасни продукти от разпада |  |  | Не се образува опасна полимеризация. При горенето се образуват въглероден оксид и въглероден диоксид, дразнещи и токсични пушеци и газове. Вероятност от опасна екзотермична реакция. Възможна промяна във външния вид на материала. Опасни разпадни продукти при контакт с вода. |  |  |  |  |
| 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация за токсикологичните ефекти Остра токсичност : Орален: Вреден при поглъщане. ATE CLP (орална) -512,0327700973 mg/kg телесно тегло LC, Ефекти върху хората, Остра, орално, централна нервна система 100 ml Съгласно проведени тестове за определяне опасните концентрации за размножаване на клетките: > 10.000 mg/lt (бактерии, водорасли, eдноклетъчни) > 2.000 mg/lt (водорасли) > 250 mg/lt (pseudomonas) > 180.000 mg/lt (chlorella pyrenoidasa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Граници на токсичност |  | Инхалационна токсичност LC50 |  |  |  | Кожна токсичност LD50 | Орална токсичност LD50 |
| Моноетилен гликол |  | 140-160 ppm 8h/d, 16 седмици (плъх) – не е опасен |  |  |  | 9530 mg/kg (заек) 9530 mg/kg (заек) | 5.5 ml/kg; 8.54 g/kg (плъх) 7.35 ml/kg; 6.61 g/kg (прасе) 13.1 ml/kg; 13.7 g/kg (мишка) |
| Контакт с очите |  |  | При случайно попадане в очите може да предизвика незначителни раздразнения и чувство на дискомфорт. |  |  |  |  |
| Контакт с кожата |  |  | Продължителният или често повтарящ се контакт с кожата, като например от напоено с продукта облекло, може да предизвика дерматити и кожни раздразнения. |  |  |  |  |
| При вдишване |  |  | Ако продуктът е разпръснат във вид на мъгла или при нагряването му са се образували пари, може да се получат раздразнения на горните дихателни пътища. При вдишване на по- високи концентрации на продукта, може да предизвика главоболия, замаяност, гадене и сънливост |  |  |  |  |
| При поглъщане |  |  | Опасен. Предизвиква главоболие, слабост, конвулсии, загуба на координация, замаяност, затруднено ходене, гадене, повръщане, понижено кръвно налягане, учестен пулс, белодробен оток, бъбречна недостатъчност, безсъзнание, конвулсии и кома. Симптомите може да се забавят. Силното натравяне може да причини смърт. |  |  |  |  |
| Хроничен ефект |  |  | Неколкократно поглъщане може да причини увреждане на бъбреците. Чести контакти с продукта могат да влошат съществуващи бъбречни заболявания. |  |  |  |  |
| След поглъщане |  |  | Може да разстрои централната нервна система със симптоми на замаяност, главоболие, гадене, световъртеж. Високите нива на излагане може да доведат до ускоряване на дихателния и сърдечния ритъм, ступор, колапс, безсъзнание, конвулсии и смърт поради затруднение на дишането или сърдечен колапс. Леталната доза при човека е изчислена на 100 ml (3-4 унции). |  |  |  |  |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Екотоксичност |  |  | Счита се, че продуктът е със сравнително ниска токсичност. LC50 риби 1 >= 40761 mg/l (метод OЕCD 203) LC50 риби 2 >= 72860 mg/l (метод OЕCD 203) EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l (метод OЕCD 202) EC50 72h водорасли 1 9500 - 13000 mg/l (метод OЕCD 201) NOEC хронична риби 15380 mg/l |  |  |  |  |
| 12.2. Устойчивост и разградимост |  |  | Продуктът е лесно биоразградим > 94 % (метод OECD 301B) |  |  |  |  |
| 12.3. Биоакумулираща способност |  |  | Този продукт се оценява с нисък потенциал за биоакумулиране |  |  |  |  |
| 12.4.Преносимост в почвата |  |  | Няма налична допълнителна информация |  |  |  |  |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB |  |  | PBT неприложимо - не се изисква регистрация ; vPvB:неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |  |
| 12.6. Други неблагоприятни въздействия |  |  | Изпускането на малки количества не би трябвало да окаже отрицателно въздействие върху функционирането на водопречиствателните инсталации. |  |  |  |  |
| 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Третиране на отпадъците и опаковките |  |  | Изхвърляйте опаковките само в определените за целта места. Спазвайте действащите в страната нормативни документи за третиране и регенериране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. |  |  |  |  |
| Код на отпадъка |  |  | 16 01 14*- антифризни течности, съдържащи опасни вещества (Съгласно Наредба № 2/23.07.2014 за класификация на отпадъците ДВ. бр.66/08.08.2014г.) |  |  |  |  |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 UN-номер ADR, IMDG, IATA |  |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН |  |  |  |  |  | ADR - Няма IMDG - Няма IATA - Няма |  |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  |  |  |  | ADR, IMDG, IATA- Няма |  |
| 14.4 Група опаковка ADR, IMDG, IATA |  |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.5 Опасности за околната среда |  |  |  |  |  | Морски замърсител: Не |  |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите |  |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC |  |  |  |  |  | Неприложимо |  |
| 15. ИНФОРМАЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Национални разпоредби |  |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. - Регламент (ЕО) 453/2010 ЕС за изменение Регламент/ЕО/ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и съответните международни правила за транспорт. - Закон за защита от вредното въздействие на химични вещетва и смеси (Заглавието изменено ДВ бр. 114 от 2003 г.,Изм. ДВбр.63/2010., всила от13.08.2010г.) - Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и смеси (ДВ. бр.68/2010) - Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа (ДВ.бр71/2006) Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците |  |  |  |  |
| 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес: |  |  | Не е извършена оценка на химическата безопасност |  |  |  |  |
| Продуктът не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент/ЕО/2073/2007 Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Използвани съкращения |  |  | ADN -Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ADR -Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ATE - Оценка на остра токсичност BCF- Фактор за биоконцентрация CLP-Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EО) № 1272/2008 DNEL - Получена недействаща доза/концентрация EC50- Средна ефективна концентрация IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт IMDG- Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море LC50- Средна смъртоносна концентрация LD50- Средна смъртоносна доза PBT- Устойчиво, биоакумулиращо и токсично PNEC-Предполагаема недействаща концентрация RID-Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари vPvB- Много устойчиво и много биоакумулиращо |  |  |  |  |
| ### Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: |  |  | ### Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси |  |  |  |  |
| Указания за обучение |  |  | Нормалната употреба на този продукт предполага използване в съответствие с инструкциите на опаковката. |  |  |  |  |
| ### Пълен текст на Фразите за опастност |  |  | Н302 - Вреден при поглъщане Н373- Може да причини увреждане на органите (бъбреци, черен дроб, централна нервна система) при продължителна или повтаряща се експозиция Acute Tox. 4 Остра токсичност категория на опасност 4 (орална) STOT RE 2,Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност |  |  |  |  |
| ### Извършена промяна |  |  | ### Преструктуриране и допълване на информацията във всички раздели. |  |  |  |  |
| Преработено издание |  |  | Това издание на ИЛБ заменя издание № 2 от 2015 г. |  |  |  |  |
| Тази информация, основаваща се на нашия опит и знания, е коректна и е предназначена да даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици |  |  |  |  |  |  |  |