| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Наименование на продукта Форма на продукта Тип продукт Продуктова група |  |  |  |  | Добавка за дизелово гориво VDA Смес Добавка Смес |  |  |
| 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицирани употреби Основна категория на употреба Употреба на веществото/сместа Употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  | Предназначено за професионална употреба Професионална употреба Добавка за дизелово гориво Да се спазват инструкциите за употреба Съгласно продуктовата спецификация |  |  |
| 1.3.Наименование и адрес на лицето,кото пуска на пазара химично вещество/препарат |  |  |  |  | „ГИП” ЕООД Гр.Русе Ул.”Бистрица”№4 Teл: +359 82 823 974 eurooil@abv.bg www.veko-products.com |  |  |
| 1.4.Телефон за спешни случаи |  |  |  |  | Единен номер за спешни повиквания: 112 България Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) http://www.pirogov.bg |  |  |
| 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукта се класифицира като опасен сьгласно правилата за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация |  |  |  |  | Запалими течности категория на опастност 3 H226 Остра токсичност Кат 2(орална), H300 Остра токсичност Кат 3(инхалаторна), H331 Специфична токсичност за определени органи —след повтаряща се експозиция, категория на опасност 1 H372 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3 H336 Канцерогенност Кат 2 H351 |  |  |
| За пълния текст на фразите за опастност виж раздел 2.2 и раздел 16 Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда: Запалими течност и пари, Смъртоносен при поглъщане, Смъртоносен при контакт с кожата, Токсичен при вдишване, Предполага се че причинява рак , Причинява увреждане на органи (централна нервна система) при еднократна или повтаряща се експозиция, Може да предизвика сънливост или световъртеж, Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Елементи на етикета – Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограми за опасност | GHS 02 GHS 06 GHS 08 GHS 09 |  |  |  |  |  |  |
| Сигнална дума | Опасно! |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждения за опастност | Н226 Запалими течност и пари H300 Смъртоносен при поглъщане. H331 Токсичен при вдишване. H351 Предполага се, че причинява рак . H372 Причинява увреждане на органи (централна нервна система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |  |  |
| Препоръки за безопастност | Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. |  |  |  |  |  |  |
| При предотвратяване | P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. P280Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. |  |  |  |  |  |  |
| При реагиране | P301+ P302+ P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P304 + P341+ P312 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. |  |  |  |  |  |  |
| При съхранение | P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P405 Да се съхранява под ключ. |  |  |  |  |  |  |
| При изхвърляне | Р501:Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната / национална уредба. (виж Раздел 13) |  |  |  |  |  |  |
| Допълнителна елементи на етикета | EUH 210: Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържа: Нафтален EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. |  |  |  |  |  |  |
| Механизъм за затваряне обезопасен за деца | Приложимо |  |  |  |  |  |  |
| Тактилно предупреждение | Приложимо |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Други опасности | PBT неприложимо - не се изисква регистрация vPvB: неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |  |  |  |
| 3. ХИМИЧЕН СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вещество: Неприложимо 3.2. Смес |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование на компонентите Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene naphthalene 1,2,4trimethylbenzene |  | Концентрация (%) 30-70 6-7,5 0,75-3 0,3-0,75 |  |  |  | CAS/ EINECS № 64742-82-1/ 919-446-0 919-284-0/ 01-2119463588-24 91-20-3/202-049-5 202-436-9 | Класифициране Asp. Tox. 1 H304; Flam. Liq. 3 H226 STOT RE 1 H372; STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 STOT SE 3 H336; STOT SE 3 H335; Asp. Tox. 1 H304; Aquatic Chronic 2 H411 Acute Tox. 4 H302; Aquatic Chronic 1 H410; Aquatic Acute 1 H400; Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411; Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; Eye Irrit. 2 H319; Skin Irrit. 2 H315 |
| Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 2 и раздел 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.Винаги приемайте, че е налице вдишване. Ако човекът повръща, задръжте го в положение за възстановяване (на страна), за да се избегне задушаване от повръщаното. Ако е необходимо приложете изкуствено дишане. |  |  |  |  |  |
| Контакт с очите |  | При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15 минути при отворен клепач. При поява на дразнене, замъглено виждане или повръщане, незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. |  |  |  |  |  |
| Контакт с кожата |  | Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте контактната кожна повърхност обилно с вода и сапун за най-малко 15 минути. Ако симптомите персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ. |  |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Изнесете пострадалия на чист въздух, ако дишането стане затруднено. Ако е необходимо, приложете изкуствено дишане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Дръжте информационния лист за безопасност на разположение. |  |  |  |  |  |
| 4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Токсичен при вдишване: може да причини : замаяност, сънливост или световъртеж , загуба на съзнание, наркотичните ефекти. При абсорбция може да предизвика смущения на ЦНС, гърчове, загуба на съзнание, спиране на дишане, сърдечно-съдова недостатъчност. |  |  |  |  |  |
| При контакт с кожата |  | Няма данни. |  |  |  |  |  |
| При контакт с очите |  | Няма данни. |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Може да бъде смъртоносен при поглъщане . |  |  |  |  |  |
| 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Да се лекува симптоматично |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Пожарогасителни средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи средства за гасене на пожар |  |  | Алкохолрезистентна пяна, въглероден диоксид, сух химикал, пясък, воден спрей . |  |  |  |  |
| Средства, неподходящи за гасене на пожар |  |  | Да не се използва силна водна струя. |  |  |  |  |
| 5.2.Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфични опасности при експлозия и отделящи се газове |  |  | Веществото изгаря, образувайки токсични продукти на горенето. Опасност от образуване на взривоопасни смеси на парите на веществото с въздух. |  |  |  |  |
| 5.3.Съвети за пожарникарите |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки за защита от пожар |  |  | Евакуирайте зоната. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Резервоари, варели и съоръжения за съхранение в близост до огъня охлаждайте с воден спрей. Предотвратете изтичане на средства за гасене в отпадъчни води, в канализацията или във водни източници. |  |  |  |  |
| Специални предпазни средства за пожарникарите |  |  | При гасене използвайте изолационен дихателен апарат и пълен анти-термален костюм. |  |  |  |  |
| Процедура за гасене |  |  | В случай на пожар, винаги викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне. |  |  |  |  |
| 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Лични предпазни мерки |  |  | Да се отстранят всички източници на запалване. Да се евакуират лицата нямащи отношение към отстраняване на разлива. Да се използват лични предпазни средства - ръкавици, маски, защитно работно облекло. При управлението на извънредното положение, използвайте изолационен дихателен апарат и пълен анти-термален костюм. Необходимо е непрекъснато да се измерва концентрацията на веществото в района. |  |  |  |  |
| 6.2 Мерки за опазване на околната среда |  |  | Да не се допуска попадане в околната среда. В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда Закона за управление на отпадъците Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. Ако има теч на веществото в речно корито и капацитетът на източника на изтичане е голям, повикайте съответните служби. |  |  |  |  |
| 6.3 Средства за почистване |  |  | При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, кизелгур. Да не се използват запалими абсорбиращи средства - дървени стърготини. При големи разливи да се изпомпи разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали. Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). |  |  |  |  |
| 6.4 Позоваване на други раздели |  |  | За повече информация, относно подходящите лични предпазни средства и изхвърляне на продуктовите отпадъци вижте Раздел 8 и Раздел 13. |  |  |  |  |
| 7.РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Работа с препарата Хигиенни мерки |  |  | Да се използва само по предназначение. Прочетете етикетът преди употреба. Да се отстрнят източниците на топрина и запалване. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да не се вдишват парите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Винаги затваряте плътно капачката след употреба. |  |  |  |  |
| 7.2. Съхранение |  |  | Да се съхранява в проветриви и сухи помещения, в добре затворени оригинални опаковки, при ниски температури. Да се държи далече от източници на запалване, топлина и директна слънчева светлина. Да се съхранява отделно от храни и напитки, силни окислители. Да се вземат мерки срещу образуването на статично електричество. |  |  |  |  |
| 7.3. Специфична употреба |  |  | Съгласно продуктовата спецификация. |  |  |  |  |
| 8.КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Гранични стойности на експозиция |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene (ЕС № 919-284-0) TWA 17ppm -100mg/ m3 (снабдител) DNEL Работници дългосрочна - системни ефекти, дермална 12,5 mg/kg телесно тегло/ден дългосрочна - системни ефекти, вдишване 151 mg/m³ Oбщото население дългосрочна - системни ефекти,орална 7,5 mg/kg телесно тегло/ден дългосрочна - системни ефекти, вдишване 32 mg/m³ дългосрочна - системни ефекти, дермална 7,5 mg/kg телесно тегло/ден Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Кожа TWA -200mg/m3 (ACGIH) Пари TWA-200mg/m3 (снабдител) Аерозол TWA- 5 mg/m3 (снабдител) Naphthalene (EO№ 202-049-5) TWA -10 ppm - 50mg/m3 (91/322/ЕЕС) TWA -50mg/m3 (BG OEL) STEL- 75mg/m3 (BG OEL) STEL-15 ppm (ACGIH) 1,2,4trimethylbenzene(ЕО№ 202-436-9) TWA 20ppm -100mg/ m3 (2000/39/ЕС) TWA20ppm -100mg/ m3 (BG OEL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Контрол на експозиция |  |  |  |  |  |  |  |
| #Защита на дихателните пътища |  |  | Не е необходима. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се използва само на открито. При образуване на пари изпозвайте респиратор с проверен филтър. |  |  |  |  |
| # Защита на ръцете |  |  | Защитни ръкавици за защита от изпъскване Материал: полихлоропрен - CR Период на издръжливост: >= 240 min Плътност на материала: 0,5 mm |  |  |  |  |
| # Защита на очите |  |  | Плътно прилепващи предпазни очила. Бутилка за промиване на очи с чиста вода. |  |  |  |  |
| # Защита на кожата и тялото |  |  | Персоналът, изложен на въздействие, трябва да спазва необходимата лична хигиена. Тук се включва почистване на откритите части на кожата няколко пъти на ден с вода и сапун, а замърсените дрехи да се перат или дават на химическо чистене. Препоръчват се дрехи с дълги ръкави. Не носете пръстени, часовници или др. подобни, под които може да попадне и да се задържи материал, и да предизвика кожни реакции. |  |  |  |  |
| # Контрол на експозиция на околната среда |  |  | Продуктът не е разтворим във вода и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна.При попадане в почвата продуктът се адсорбира и може да попадне в подземните води (при наличието на такива). Продукта не трябва да се изхърля или да попада в отходната канализация. При попадане в отходна канализация или в открити водни обекти незабавно трябва да се уведомят компетентните власти. |  |  |  |  |
| 9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Обща информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Външен вид |  |  | Течност |  |  |  |  |
| Цвят |  |  | Характерен |  |  |  |  |
| Мирис |  |  | Характерен |  |  |  |  |
| Граница на мириса |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| pH |  |  | Неприложимо |  |  |  |  |
| Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1) |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Плътност при 20°С, g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Относителна плътност |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Точка на запалване |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на кристализация |  |  | Не е приложимо |  |  |  |  |
| Разтворимост във вода |  |  | разтворим |  |  |  |  |
| Налягане на парите |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка на топене |  |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Точка на замръзване; |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка на кипене |  |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Вискозитет, кинематичен |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Вискозитет, динамичен |  |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) |  |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Експлозивни свойства |  |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Окислителни свойства |  |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Друга информация |  |  | Няма налична допълнителна информация |  |  |  |  |
| 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактивност |  |  | Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт. |  |  |  |  |
| Химична стабилност |  |  | Стабилен при нормални условия на съхранение и работа. |  |  |  |  |
| Възможност за опасни реакции |  |  | Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба |  |  |  |  |
| Условия,които трябва да се избягват |  |  | Температура над 30 °C, източници на запалване, пряка слънчева светлина. |  |  |  |  |
| Материали,които трябва да се избягват |  |  | Запалими вещества, силни окислители (хлорати, перхлорати, втечнен кислород), нитрати. |  |  |  |  |
| Опасни продукти от разпада |  |  | Не са известни. При висока концентрация е възможна екзо-термична реакция с въздуха. |  |  |  |  |
| 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация за токсикологичните ефекти Остра токсичност : Токсикологични параметри за съставките: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (ЕО№ 919-446-0) LD50 орално плъх > 5000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 дермално заек> 2000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 вдишване плъх> 5,28 mg/l (литературни данни) Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene (ЕС № 919-284-0) LC50 орално– плъх>5.000 mg/kg Метод EODC Указания за изпитване 401 LC50 вдишване – плъх> 4,688 mg/l Време на експозиция 4h пари Метод EODC Указания за изпитване 403 LC50 дермално– плъх>2.000 mg/kg Метод EODC Указания за изпитване 402 Корозивност /дразнене на кожата Тест: Заек, Резултат: не дразни кожата Метод EODC Указания за изпитване 404 Cериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Тест: Заек, Резултат: не дразни очите Метод EODC Указания за изпитване 405 Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: Морско свинче не причинява кожна чувствителност Метод EODC Указания за изпитване 406 СТОО(специфична токсичност за определени органи)-еднократна експозиция-Забележка: Може да предизвика сънливост или световъртеж. Опастност при вдишване: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Naphthalene (EO№ 202-049-5) Канцерогенност: Плъх начин на прилагане: вдишване(изпарения). Предполага се, че причинява рак. Нафталин : излагането на високи концентрации на нафталин може да причини унищожаване на червените кръвни клетки, анемия и катаракти. Лабораторните изследвания на животни показват, че нафталина причинява рак. Значението на тези открития за хора не е установено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| Препаратът е класифициран по изчислителния метод. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.Токсичност |  |  | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (ЕО№ 919-446-0) LC50 риби 1-20 mg/l EC50 Дафния 1-20 mg/l EC50 други водни организми 1-20 mg/l TML=0,48 mg/l Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene (ЕС № 919-284-0) LC50 риби - 2-5 mg/l 96 h( Метод EODC Указания за изпитване 203) Токсично за водни форми на живот. EC50 Daphnia -3-10 mg/l 48 h( Метод EODC Указания за изпитване 202) Токсично за водни форми на живот. EC50 водорасли -11 mg/l 72h ( Метод EODC Указания за изпитване 201) Вредно за водни форми на живот. |  |  |  |  |
| 12.2.. Устойчивост и разградимост |  |  | Биоразградим. Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene (ЕС № 919-284-0) Способност за биоразграждане: аеробен, Активна утайка Резултат: Биологически разградимо, Биодеградация: 57,95% Време на експозиция: 28 дни. Метод EODC Указания за изпитване 301F. Според тестовете за биоразградимост този продукт не се счита за активно биоразграждащ се. |  |  |  |  |
| 12.3 Биоакумулираща способност |  |  | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (ЕО№ 919-446-0) Log Kow ≥ 4 |  |  |  |  |
| 12.4. Преносимост в почвата |  |  | Hydrocarbons, C10, aromatics, > 1% naphthalene (ЕС № 919-284-0) След освобождаване се адсорбира от почвата. |  |  |  |  |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB |  |  | PBT неприложимо - не се изисква регистрация ; vPvB:неприложимо - не се изисква регистрация. |  |  |  |  |
| 12.6. Други неблагоприятни въздействия |  |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Третиране на отпадъците и опаковките |  |  | Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. |  |  |  |  |
| Код на отпадъка |  |  | 13 07 ХХ Отпадъци от течни горива 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (Съгласно Наредба № 2/23.07.2014 за класификация на отпадъците ДВ. бр.66/08.08.2014г.) |  |  |  |  |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 UN-номер ADR, IMDG, IATA |  |  |  | Няма |  |  |  |
| 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН |  |  |  | ADR - Няма IMDG - Няма IATA - Няма |  |  |  |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  |  | ADR, IMDG, IATA- Няма |  |  |  |
| 14.4 Група опаковка ADR, IMDG, IATA |  |  |  | Няма |  |  |  |
| 14.5 Опасности за околната среда |  |  |  | Опасно за околната среда. Морски замърсител: Не |  |  |  |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите |  |  |  | Внимание: Запалителни течни вещества |  |  |  |
| 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC |  |  |  | Неприложимо |  |  |  |
| 15. ИНФОРМАЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Национални разпоредби |  |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (Заглавието изменено ДВ бр. 114 от 2003 г., Изм. и доп ДВбр.102/2015, всила от13.08.2010г.) Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа . Закон за Управление на отпадъците Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците |  |  |  |  |
| 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес: |  |  | Не е извършена оценка на химическата безопасност |  |  |  |  |
| Продуктът не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент/ЕО/2073/2007 Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Използвани съкращения |  |  | ADN -Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ADR -Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе CLP-Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EО) № 1272/2008 DNEL - Получена недействаща доза/концентрация EC50- Средна ефективна концентрация IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт IMDG- Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море LC50- Средна смъртоносна концентрация LD50- Средна смъртоносна доза PBT- Устойчиво, биоакумулиращо и токсично PNEC-Предполагаема недействаща концентрация RID-Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари vPvB- Много устойчиво и много биоакумулиращо Flam. Liq. 3- Запалими течности , категория на опасност 3 Acute Tox. 4 Остра токсичност Кат 4(орална), Asp. Tox. 1 Остра токсичност Кат 1(инхалаторна), Eye Irrit. 2 Дразнене категория 2 (очи) Skin Irrit. 2 Дразнене категория 2 (кожа) STOT RE 1 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 1 STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3 Carc. 2 Канцерогенност Кат 2 |  |  |  |  |
| ### Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: |  |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Информационни листи за безопастност на съставките. |  |  |  |  |
| Указания за обучение |  |  | Нормалната употреба на този продукт предполага използване в съответствие с инструкциите дадени в етикета или обозначени на опаковката. |  |  |  |  |
| Пълен текст на рисковите фразите |  |  | Н226 Запалими течност и пари H300 Смъртоносен при поглъщане. H331 Токсичен при вдишване. H351 Предполага се че причинява рак . H370 Причинява увреждане на органи (централна нервна система) при еднократна или повтаряща се експозиция. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |
| Тази информация, основаваща се на нашия опит и знания, е коректна и е предназначена да даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици. |  |  |  |  |  |  |  |