| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Наименование на продукта Форма на продукта Тип продукт Продуктова група |  |  |  | VEKO Двукомпонентен обезмаслител Смес Детергент Смес |  |  |
| 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицирани употреби Основна категория на употреба Употреба на веществото/сместа Употреби, които не се препоръчват |  |  |  | Предназначено за масова употреба Професионална употреба, Потребителска употреба Детергент за почистване на автомобили и замърсени автомобилни двигатели. Препарата се използва само след разреждане 1:10 до 1:100 Да се спазват инструкциите за употреба Съгласно продуктовата спецификация |  |  |
| 1.3.Наименование и адрес на лицето,кото пуска на пазара химично вещество/препарат |  |  |  | „ГИП”ЕООД Гр.Русе Ул.”Бистрица”№4 Teл: +359 82 823 974 eurooil@abv.bg www.veko-products.com |  |  |
| 1.4.Телефон за спешни случаи |  |  |  | Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) |  |  |
| 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |
| Продукта се класифицира като опасен сьгласно правилата за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |  | Корозивен към металите Кат. 1 Н 290 Корозия/ дразнене на кожата Кат.1 В Н 314 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Кат 1 Н318 |  |  |
| За пълния текст на фразите за опастност виж раздел 2.2 и раздел 16 Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда: Корозивен за метали . Причинява сериозно увреждане на очите. Причинява тежки изгаряния на кожата и уреждане н очите |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Елементи на етикета – Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP и Регламент (ЕО) 648/2006 .Този продукт е необходимо да бъде обозначен както следва. |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограма (и) |  |  | GHS05 |  |  |  |
| Сигнална дума |  |  | Опастно |  |  |  |
| Предупреждения за опастност |  |  | H290 Може да е корозивен към металите. H318 Причинява сериозно увреждане на очите. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и уреждане н очите. |  |  |  |
| Препоръки за безопастност При предотвратяване |  |  | P260 Да не сe вдишват пари/газове/ дим/ изпарения. P280 Да се носят предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ маска за лице |  |  |  |
| При реагиране |  |  | P301+P330+P331 При поглъщане: изпакнете устата Да не се предизвиква повръщане. P303+P361+P353 При контакт с кожата ( или косата)премахнете веднага всички замърсени дрехи.Измийте кожата с вода при възможност вземете душ. P305+P351+P338 При контакт с Очите внимателно мийте с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно, и продължавайте да промивате. P310 Посетете център по токсикология/лекар |  |  |  |
| При съхранение |  |  | Няма |  |  |  |
| При изхвърляне |  |  | P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби |  |  |  |
| EUH фрази |  |  | EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване |  |  |  |
| Механизъм за затваряне обезопасен за деца |  |  | Приложимо |  |  |  |
| Тактилно предупреждение |  |  | Приложимо |  |  |  |
| 2.3. Други опасности |  |  | PBT неприложимо - не се изисква регистрация vPvB: неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |
| 3. ХИМИЧЕН СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вещество: Неприложимо 3.2. Смес : Анийонен ПАВ 1-10 %, Na2CO3 1-6 %, NaOH1-5 %,EDTA <2% , NaCl <1% , MEA <0,1%, парфюм<0.01% , оцветител <0.01% и дестилирана вода. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование на компонентите Alcohols C12-14, ethoxylated (1-2.5 EO), suphated, sodium salts Динатриев карбонат ( мек пълнител ) – Na2CO3 NaОН EDTA MEA | Концентрация (%) 1 - 10 % - - 6 % 1 - 5 % 0.5 – 2% 0.1 % |  |  |  | CAS/ EINECS № 68891-38-3/500-234-8 497-19-8/ 207-838-8 1310-73-2 / 215-185-5 64-02-8 / 200-573-9 141-43-5 / 205-483-3 | Класифициране Eye Dam 1 H318 Skin Irrit 2 H315 Eye Irrit 2 H319 Skin Irrit 2 H315 Eye Irrit 2 H319 Eye Dam 1 H318 Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 |
| Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 2 и раздел 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Може да причини стомашно-чревно дразне. Изпийте 1-2 големи чаши с вода . При нужда да се потърси лекарска помощ . |  |  |  |  |
| Контакт с очите |  | При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15 минути при отворен клепач. Веднага да се потърси квалифицирана лекарска помощ. |  |  |  |  |
| Контакт с кожата |  | При контакт с концентрирания продукт, може да прини тежки изгаряния на кожата. Препоръчва се да се изплакване засегнатото място с чиста вода . Веднага да се потърси квалифицирана лекарска помощ . |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Пострадалия веднага да излезе на чист въздух и да се осигури добра вентилация в обекта, в който се ползва препарата. Ако симптомите на дразнене продължават да се потърси квалифицирана лекарска помощ . |  |  |  |  |
| 4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Няма известни |  |  |  |  |
| При контакт с кожата |  | Може да причини тежки изгаряния |  |  |  |  |
| При контакт с очите |  | Може да причини тежко увреждане на очите. |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Няма известни. |  |  |  |  |
| 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Да се лекува симптоматично |  |  |  |  |  |  |
| 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ Продуктът не се класифицира като пожароопасен. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Пожарогасителни средства |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи средства за гасене на пожар |  | Въглероден диоксид, прахообразен пожарогасител (сух химикал), алкохолрезистентна пяна, воден спрей . |  |  |  |  |
| Средства, неподходящи за гасене на пожар |  | Не са известни |  |  |  |  |
| 5.2.Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |
| Специфични опасности при експлозия и отделящи се газове |  | Няма |  |  |  |  |
| 5.3.Съвети за пожарникарите |  |  |  |  |  |  |
| Мерки за защита от пожар |  | Евакуирайте зоната. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Резервоари, варели и съоръжения за съхранение в близост до огъня охлаждайте с воден спрей. Предотвратете изтичане на средства за гасене в отпадъчни води, в канализацията или във водни източници. |  |  |  |  |
| Специални предпазни средства за пожарникарите |  | При гасене използвайте изолационен дихателен апарат и пълен анти-термален костюм. |  |  |  |  |
| Процедура за гасене |  | В случай на пожар, винаги викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне. |  |  |  |  |
| 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| Лични предпазни мерки |  | Да се избягва контакт с очите. Да се избягва продължителен контакт с кожата. |  |  |  |  |
| Мерки за опазване на околната среда |  | Да не се изпуска в околнта среда. Препарата може да се изхвърля в канализацията. Празната и измита опаковка – да се изхвърли в в контейнер за пластмасови отпадъци или да се предаде за рециклиране. |  |  |  |  |
| Средства за почистване |  | При разливи да се измие с голямо количество вода и да се откара в канализацията. Препарата съдържа биоразградими повърхностно активни вещества. |  |  |  |  |
| Позоваване на други раздели |  | За повече информация, относно подходящите лични предпазни средства и изхвърляне на продуктовите отпадъци вижте Раздел 8 и Раздел 13. |  |  |  |  |
| 7.РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Работа с препарата |  | Да се използва само по предназначение. Прочетете етикетът преди употреба. Да се избягва контакт с очите, кожата . |  |  |  |  |
| 7.2. Съхранение |  | Да се съхранява в затворени оригинални опаковки , в сухи помещения, защитени от слънчева светлина , при температури 5 - 25˚C. Да се съхранява отделно от храни и напитки. |  |  |  |  |
| 7.3. Специфична употреба |  | Съгласно продуктовата спецификация. |  |  |  |  |
| 8.КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Гранични стойности на експозиция Динатриев карбонат ( мек пълнител ) – Na2CO3 (497-19-8) DNEL/DMEL Работници дългосрочна - системни ефекти, вдишване 10 mg/m³ Oбщото население дългосрочна - системни ефекти, вдишване 10 mg/m³ NaОН(1310-73-2) DNEL/DMEL Работници дългосрочна - системни ефекти, вдишване 1 mg/m³ Oбщото население дългосрочна - системни ефекти, вдишване 1 mg/m³ EDTA(64-02-8) DNEL/DMEL Работници дългосрочна - системни ефекти, вдишване 1,5 mg/m³ краткосрочна - системни ефекти, вдишване 3 mg/m³ Oбщото население дългосрочна - системни ефекти, вдишване 600 µg/m³ краткосрочна - системни ефекти, вдишване 1,2 mg/m³ дългосрочна - системни ефекти, дермална 25mg/kg телесно тегло/ден PNEC стойности за изопропанол вода (сладка вода) 2,2 mg/l вода (морска вода) 220 µg/l вода (морски сегмент) 1,2 mg/ l почва 720 µg /kg сухо тегло MEA (141-43-5 ) DNEL/DMEL Работници дългосрочна - системни ефекти, вдишване 3,3 mg/m³ дългосрочна - системни ефекти, дермална 1 mg/kg телесно тегло/ден Oбщото население дългосрочна - системни ефекти, вдишване 2 mg/m³ дългосрочна - системни ефекти, дермална 240µg/kg телесно тегло/ден PNEC стойности за изопропанол вода (сладка вода) 85 µg/l вода (морска вода) 8,5 µg/l вода (морски сегмент) 43,4 µg /kg почва 36,7 µg /kg сухо тегло |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Контрол на експозиция |  |  |  |  |  |  |
| #Защита на дихателните пътища |  | Не е необходима. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. |  |  |  |  |
| # Защита на ръцете |  | Защитни ръкавици EN388 EN420 |  |  |  |  |
| # Защита на очите |  | Плътно прилепващи защитни очила. |  |  |  |  |
| # Защита на кожата и тялото |  | Работно облекло. |  |  |  |  |
| # Контрол на експозиция на околната среда |  | Да не се допуска изпускане в околната среда. |  |  |  |  |
| 9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Обща информация |  |  |  |  |  |  |
| Външен вид |  | течност |  |  |  |  |
| Цвят |  | Розово-червен |  |  |  |  |
| Мирис |  | Парфюм - свеж аромат |  |  |  |  |
| pH |  | 7 ÷ 11 |  |  |  |  |
| Плътност при 20°С, g/ml |  | 0.995 ÷ 1.10 |  |  |  |  |
| Точка на запалване |  | Не е приложимо |  |  |  |  |
| температура на кристализация |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Разтворимост във вода |  | разтворим |  |  |  |  |
| Налягане на парите |  | Не е приложимо |  |  |  |  |
| точка на топене/ замръзване; |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| точка на кипене |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Стабилност |  | Стабилен при нормални условия на съхранение и работа. |  |  |  |  |
| Условия,които трябва да се избягват |  | Не са известни |  |  |  |  |
| Материали,които трябва да се избягват |  | Не са известни |  |  |  |  |
| Опасни продукти от разпада |  | Няма определени |  |  |  |  |
| 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Информация за токсикологичните ефекти Остра токсичност : Не се класифицира Токсикологични параметри за съставките: Динатриев карбонат ( мек пълнител ) – Na2CO3 (497-19-8) LD50 орално плъх > 2 800 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 дермално заек> 2000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 вдишване плъх> 2 300 mg/l (литературни данни) EDTA(64-02-8) LD50 орално плъх -1 780- 2 000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) NOAELплъх(орално)- 500 mg/kg телесно тегло NOAEL мишка(орално) - 938 mg/kg телесно тегло NOAELплъх(инхалаторно)- 3-15 mg/m³телесно тегло LOAECплъх(инхалаторно)- 15-30 mg/m³телесно тегло Дразнещо кожата –недразни Cериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Тест: Заек, Резултат: дразнещ (литературна стойност). MEA (141-43-5 ) LD50 орално плъх- 1089-1 515 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 орално плъх -1,07-1,19 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 дермално заек-2 5402881mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 дермално заек-2,46-2,83 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 вдишване плъх6h 1,3 mg/m³ (литературни данни) LC50 вдишване плъх6h 1,3 mg/m³ (литературни данни) |  |  |  |  |  |  |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |
| Препаратът е класифициран по изчислителния метод. Препаратът не е опасен за околната среда. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Екотоксичност |  | Динатриев карбонат ( мек пълнител ) – Na2CO3 (497-19-8) 96h LD50(риби)=300 mg/l 48h ЕС50(дафния)=200 mg/l NaОН(1310-73-2) 48h ЕС50(дафния)=40,4 mg/l EDTA(64-02-8) 96h LD50(риби) 41- 1 592 mg/l 96h LС100(риби)75- 1 846 mg/l NOEL 35дни-25,7 mg/l 48h ЕС50(дафния)=140 mg/l 48h ЕС100(дафния)=180 mg/l NOEC 21дни-25 mg/l LOEC 21дни- 50 mg/l 72h ЕС50(водорасли)-277- 1 000 mg/l MEA (141-43-5 ) 96h LD50(риби) =349 mg/l NOEC 41дни-1,24 mg/l NOEC 21дни-850 µg/l LС50/ LD50(ракообразни) =65 mg/l |  |  |  |  |
| 12.2. Подвижност |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 12.3. Устойчивост и разградимост |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 12.4. Биоакумулираща способност |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 12.5. Токсичност във водна среда: |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 12.6. Други неблагоприятни въздействия |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| Третиране на отпадъците и опаковките |  | Отпадъци от опаковки: могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за битови отпадъци, след като бъдат измити с вода или да бъдат предадени за рециклиране. |  |  |  |  |
| Код на отпадъка |  | 15 01 02 пластмасови опаковки. (Съгласно Наредба № 2/23.07.2014 за класификация на отпадъците ДВ. бр.66/08.08.2014г.) |  |  |  |  |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 UN-номер ADR, IMDG, IATA |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН |  |  |  |  | ADR - Няма IMDG - Няма IATA - Няма |  |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  |  |  | ADR, IMDG, IATA- Няма |  |
| 14.4 Група опаковка ADR, IMDG, IATA |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.5 Опасности за околната среда |  |  |  |  | Морски замърсител: Не |  |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите |  |  |  |  | Няма |  |
| 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC |  |  |  |  | Неприложимо |  |
| 15. ИНФОРМАЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Национални разпоредби |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (Заглавието изменено ДВ бр. 114 от 2003 г.,Изм. . и доп ДВбр.102/2015., всила от13.08.2010г.) Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа . Закон за Управление на отпадъците Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците |  |  |  |  |
| 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на химическата безопасност |  |  |  |  |  |  |
| Продуктът не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент/ЕО/2073/2007 Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004 |  |  |  |  |  |  |
| 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Използвани съкращения |  | ADN -Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ADR -Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе CLP-Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EО) № 1272/2008 DNEL - Получена недействаща доза/концентрация EC50- Средна ефективна концентрация IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт IMDG- Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море LC50- Средна смъртоносна концентрация LD50- Средна смъртоносна доза PBT- Устойчиво, биоакумулиращо и токсично PNEC-Предполагаема недействаща концентрация RID-Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари vPvB- Много устойчиво и много биоакумулиращо |  |  |  |  |
| ### Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Информационни листи за безопастност на съставките. |  |  |  |  |
| Указания за обучение |  | Нормалната употреба на този продукт предполага използване в съответствие с инструкциите дадени в етикета или обозначени на опаковката. |  |  |  |  |
| Пълен текст на рисковите фразите |  | Acute Tox. 4 Остра токсичност Кат 4(орална), Acute Tox. 4 Остра токсичност Кат 4(дермална), Acute Tox. 4 Остра токсичност Кат 4(инхалаторна), Eye Dam1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Кат 1 Eye Irrit. 2 Дразнене категория 2 (очи) Skin Corr.1A Корозия/ дразнене на кожата Кат.1 А Skin Corr.1B Корозия/ дразнене на кожата Кат.1 Б Skin Irrit. 2 Дразнене категория 2 (кожа) Met Corr.1 Корозивно за метали, Кат. 1 H290 Може да е корозивно за металите H302 Вреден при поглъщане H312 Вреден при контакт с кожата H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и уреждане н очите. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H332 Вреден при вдишване. |  |  |  |  |
| ### Извършена промяна |  | ### Преструктуриране и допълване на информацията във всички раздели. |  |  |  |  |
| Преработено издание |  | Това издание на ИЛБ заменя издание № 1 от 2015 г. |  |  |  |  |
| Тази информация, основаваща се на нашия опит и знания, е коректна и е предназначена да даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици |  |  |  |  |  |  |